Normal   Checklist

Antonov AN-2

Before Engine Start

1. Preflight check…………………	Compl.

2. Control locks…………………...	Remov.

3. Pilot cover……………………...	Remov.

4. Air pressure……………………	On

5. Parking brakes………………..	On

6. C/B……………………………..	Set

7. Center of gravity………………	%MAC

8. Stair…………………………….	Remov.

Engine Start

1. Battery………………………….	On

2. Fire Warning…………………...	Check

3. Fuel selector………………….. 	Both

4. Fuel pressure………………….	Pump

5. Primer…………………………..	PR&Lock

6. Engine start C/B……………….	On

7. Engine controls………………..	Set

8. Starter………………………….	On

9. Magnetos..…………………….	Both

10. Oil pressure………………….	Check

11. Generator…………………….	On

12. Engine start C/B……………..	Off

Before Taxi

1. Inverters………………………..	On

2. Radios………………………….	On

3. Altimeters………………………	Set

4. Lights…………………………...	Set

5. Flight Controls…………………	Check

Before Take-Off

1. Parking brakes………………...	On

2. 1800 RPM……………………...	Set

3. Propeller………………………..	Check

4. Magnetos………………………	Check

5. Carb-Heat………………………	Check

6. Engine instruments……………	Check

7. Generator………………………	Check

8. 1000 RPM……………………...	Set

9. Trims……………………………	Set

Elevator  3” FWD

Rudder    2” Right

Aileron    Neutral

10. Flaps  15……………………...	Set

11. Compass heading……………	Check

12. Transponder………………….	Set

Normal  Checklist

Antonov AN-2

Take-Off

1. Cowl flaps (half open)………..	Set

2. Oil- cooler (half open)………..	Set

3. Power 900mm/2100 RPM……	Set

4. Lift off…………………………...	80-100

(max take-off  1050/2300 rpm)

Climb

1. Power  800/1800 RPM………..	Set

2. Climb speed……………………	150

3. Flaps……………………………	Up

4. Engine instruments……………	Check

Cruise

1. Power  650/1650 RPM………..	Set

2. Cylinder temperatur…………...	150-215C

3. Oil temperatur………………….	60-75C

4. Carb temperatur……………….	>5C

5. Fuel selector…………………...	Set

Descend

1. Power 500/1600 RPM………...	Set

2. Altimeters………………………	Set

3. Engine instruments……………	Check

Before Landing

1. Fuel selector…………………...	Both

2. Air pressure……………………	Check

3. Flaps 15-30…………………….	MAX 150

4. Tail wheel lock…………………	Check

5. Final speed…………………….	110-120

After Landing

1. Cowl flaps………………………	Open

2. Inverters/Transponder………..	Off

3. Flaps……………………………	Up

Flight plan closed ?

Parking

1. Parking brakes………………...	On

2. Trims……………………………	Neutral

3. Radios………………………….	Off

4. Cylinder temp………………….	< 120C

5. Idle cut off………………………	Off

6. Magnetos………………………	Off

7. C/B……………………………...	Off

8. Battery …………………………	Off

9. Fuel selector…………………..	Off

10. Air pressure………………….	Off

11. Air system……………………	Drain

12. Control locks…………………	Mount

EMERGENCY  CHECKLIST

Antonov AN-2

Engine failure

1. Speed	150

2. Fuel selector	Check

3. Carb heat	On

4. Mixture	Rich

Engine fire

1. Fuel selector	Off

2. Cowl flaps	Close

3. Fire ext button	Push

See flight manual for more info.

Data

Min      Max

Fuel……………………..	300L   1200L

Oil………………………..	 35L      85L

Oil pressure……………..	  4           5

Fuel pressure…………..	0,25      0,35

Cylinder temp…………..	150	    215

Oil temp…………………	 60          75

Volt………………………	 24          28

MAX  10 KNOTS  CROSSWIND